CAT201-SIA倾角传感器  操作手册

北京信普尼科技有限公司

1产品简介

CAT201-SIA电流倾角传感器为百分之百国产化产品，自主可控等级达到B级。采用国产加速度传感器和高性能微处理器，通过对重力加速度信号的数字化处理降低测量信号噪声，提高测量数据稳定性，确保测量的实时性和精准度。产品的电源接口和输出接口采用电磁兼容处理，保证产品可靠性。

产品输入电压范围18V～30V。

多种精度等级、多种角度输出范围使用户有更多的选择。

2应用领域

| ·工程车角度控制 | ·工业自动化 |
| --- | --- |
| ·机器人 | ·铁路系统应用 |
| ·医疗器械控制 | ·太阳能自动跟踪 |

3产品特性

3.1 电气参数

| 特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  | 18 | 24 | 30 | V |
| 工作电流 | 供电电压12V，无负载 | 25 | 30 | 35 | mA |
| 存储温度 |  | -55 |  | 125 | ℃ |
| 工作温度 |  | -40 |  | 85 | ℃ |

3.2性能指标

| 测量范围 |  |  |  | ±90 | º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电流范围 |  | 4 |  | 20 | mA |
| 精度（pk-pk） | 测量温度25℃、测量范围±30° |  | ±0.1 |  | º |
|  | 测量温度25℃、测量范围±60° |  | ±0.2 |  | º |
| 分辨率 | 测量温度25℃ |  | ±0.02 |  | º |
| 灵敏度 | 测量温度25℃、量程±60° |  | 0.133 |  | mA/° |
| 线性度 | 测量温度25℃、测量范围在±60° |  | ±0.4 |  | % |
| 重复性 | 测量温度25℃ |  | ±0.08 |  | º |
| 稳定性 | 测量温度25℃、时间间隔24小时 |  | ±0.1 |  | º |
| 热零点漂移 | 温度范围：-40℃—80℃ |  | ±0.006 |  | °/℃ |
| 交叉轴灵敏度误差 | 测量温度25℃ |  | ±2 | ±3 | % |
| 零位输出电流 | 测量温度25℃、测量范围±60° | 11.99 | 12 | 12.01 | mA |
| 负载电阻 |  |  |  | 500 | Ω |

3.3机械特性

| 连接器 | 金属接头（标准线长5m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护等级 | IP65/IP55 |  |  |
| 重量 | 军绿铝制外壳 | 310±10 | g |
|  | 军绿铸铁外壳 | 645±10 | g |
| 尺寸 | 长：90宽：60高：38 |  | mm |

注：芯防水插座XS12K7F 7，防护等级IP65；九芯防水插座X16K9ABL55，防护等级IP55。

4产品安装

4.1电气连接

下面是各种接口的电气连接示意图：

GND

倾角传感器

XIO

YIO

Vcc

GND

信号

采集端

DC18-30V

3

7

1

GND

2

4.2 产品安装

在安装传感器时，安装错误会导致测量角度误差大。需要保证“两面”和“两线”的正确安装：

“两面”是指传感器安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平)，不能有夹角产生，如A图中的角а，正确安装方式如B图。

“两线”是指传感器轴线与被测面轴线平行，两轴线不能有夹角产生，如C图中的角b，正确的安装方式如D图。

图4-2-1

5 机械尺寸

产品尺寸：长：90 mm 宽：60 mm 高：38mm

图 5-1-1

6.型号选择

6.1产品型号(即PN码)含义

CAT □□□- □□□- □□ / □ / □□  / □□□□ / □

供电电压代码

封装及引线代码

输出格式代码

轴向代码

量程代码

接口代码

系列代码

6.2选型范围

| 特征 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 系列 | 201 | 与CAT201系列倾角性能相同 |
| 接口 | SIA | 经CPU处理后转换为电流信号，曲线呈线性，三线制 |
| 量程 | 3 | 最大测量范围为±3° |
|  | 5 | 最大测量范围为±5° |
|  | 8 | 最大测量范围为±8° |
|  | 10 | 最大测量范围为±10° |
|  | 15 | 最大测量范围为±15° |
|  | 20 | 最大测量范围为±20° |
|  | 30 | 最大测量范围为±30° |
|  | 45 | 最大测量范围为±45° |
|  | 60 | 最大测量范围为±60° |
|  | 90 | 最大测量范围为±90° |
| 轴向 | X | X轴 |
|  | Y | Y轴 |
|  | T | 双轴 |
| 输出格式 | C1 | 全量程4-20mA电流输出 |
| 封装及接口 | GACS | 铝制外壳，七芯航空插头 |
|  | GACN | 铝制外壳，九芯航空插头 |
|  | GCCN | 铸铁外壳，九芯航空插头 |
| 供电电压 | C | DC：18V－30V |

表 6-2-1

以上型号均为标准产品，如有特殊需求，可致电010-80707547，询问技术支持。