JGMI-3  AHRS航姿参考系统    操作手册

JGMI-3  AHRS航姿参考系统    操作手册

北京信普尼科技有限公司

1 产品简介

1 产品简介

JGMI-3  ARHS航姿参考系统是北京信普尼科技有限公司自主研发的导航产品，采用军工级MCU及国产化磁阻芯片，国产化率达到100%。功能范围从惯性测量单元（IMU）、航姿参考系统（AHRS）到完全集成的GNSS/INS解决方案。JGMI-3 AHRS航姿参考系统（以下简称AHRS）包含3D惯性传感器组件（陀螺仪和加速度计）和3轴磁力计。拥有完全自主的融合算法，可以为多种复杂场景的应用提供连续、高精度的位置、航姿信息。

AHRS是一款高精度、高实时性及高可靠性的航姿参考系统。

2 应用领域

2 应用领域

| 低成本无人农机 | 无人车 |
| --- | --- |
| 无人艇 | 无人机 |
| 无人艇 | ROV/AUV |
| AGV及自主系统 | …… |

3 产品特性

3 产品特性

3.1 电气参数

| 特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 |  |  | 3.3 |  | V |
| 工作电流 |  |  | 80 |  | mA |
| 存储温度 |  | -55 |  | 125 | ℃ |
| 工作温度 |  | -40 |  | 85 | ℃ |

3.2性能指标

| 项目 |  | 条件 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方位精度（RMS） |  |  | 1 | ° |
| 横滚/俯仰精度（RMS） |  | 静态测试 | 0.1 | ° |
|  |  | 动态测试 | 0.3 | ° |
| IMU 指 标 | 陀螺量程 |  | ±300 | °/s |
|  | 陀螺常温零偏稳定性 | 10秒平滑，1 σ | 0.01 | °/s |
|  | 噪声密度 |  | 0.02 | º/s/√Hz |
|  | 加速度计量程 |  | ±16 | g |
|  | 加速度计零偏稳定性 | 10秒平滑，1 σ | 0.2 | mg |
| 磁力计 | 量程 |  | ±2 | Gs |
|  | 线性度 |  | 0.5 | % |
| 串口 | 数据输出频率 | 默认值 | 100 | Hz |
|  | 波特率 | 默认值 | 460800 | Bps |
|  | 默认数据输出格式 |  | 数据格式1（长包） |  |

3.3机械特性

| 连接器 | 10 | g |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 24.70*24.70*7.00 | mm |

3.4接口定义

| 序号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TX3C | RS-232发送 |
| 3 | RX3C | RS-232接收 |
| 5 | GND | 信号地 |
| 21 | V+ | 电源正 |
| 23 | GND | 电源地 |

4 产品安装

4 产品安装

当在车载中安装AHRS主机时，正确的安装和对准对于实现良好的性能至关重要。在您的应用场景中选择安装位置有许多要求需要满足，包括：

- 主机的安装应远离振动源和强磁环境（电机、大电流布线和含有磁性的金属物件）。

- 模块1脚朝前，且保证AHRS的俯仰角和横滚角角度均在±1°以内。

5 操作说明

5 操作说明

5.1启动说明

AHRS加电后，会以加速度计算的俯仰角、横滚角，以磁场计算的方位角为初始姿态进行导航解算。

注意：

在产品上电时，保证载体静止，避免晃动对导航初值造成较大偏差，数据输出稳定后进行下一步操作。

载体水平时保证AHRS的横滚角和俯仰角角度均在±1°以内。

5.2在线磁2D校准

AHRS在载体上安装后需要进行一次在线磁2D校准。校准步骤如下：

- 发送“磁2D开始校准”命令。

- 使载体在尽量小的半径下转动一周以上。

- 发送“磁2D停止校准”命令，校准完成。

注意：

- AHRS安装的位置磁场分布要均匀，避免有强磁干扰，避免有可变磁场。

- 校准完成后需要重启AHRS以便校准的新参数应用在导航算法上。

6 信息详解

6 信息详解

6.1 串口数据输出协议说明

串口格式：8bit数据，1bit停止位，无奇偶校验位。

- $GPFPD：标准定位定姿消息集

使用com3输出，波特率默认115200bps,输出频率100Hz。

可以通过命令使能或者禁止时间、陀螺、加速度、磁场数据输出。使能后按照数据格式1输出，禁止后按照数据格式2输出。命令见6.3小节的“设置$GPFPD语句格式”。

推荐的波特率：

| 输出频率 | 数据格式1（长包） | 数据格式2（短包）默认输出 |
| --- | --- | --- |
| 100Hz | 460800bps | 115200bps |

数据格式1：

$GPFPD, Week, Time, Heading, Pitch, Roll,Gyrox, Gyroy, Gyroz,Accx, Accy, Accz, Magx,Magy,Magz, SYS Status, Com_num *Cs<CR><LF>

| 字段号 | 名称 | 说明 | 格式 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header | 协议头 | $GPFPD | $GPFPD |
| 2 | Week | 自产品上电至当前的星期数 | wwww | 1451 |
| 3 | Time | 周内毫秒数 | sssssssss | 368123300 |
| 4 | Heading | 偏航角（ 0～359.99） | hhh.hhhh | 102.40 |
| 5 | Pitch | 俯仰角（ -90～90） | +/-pp.pppp | 1.01 |
| 6 | Roll | 横滚角（ -180～180） | +/-rrr.rrrr | -0.80 |
| 7 | Gyrox | 陀螺X轴角速率，单位（度/秒） | xxx.xxxxxxx |  |
| 8 | Gyroy | 陀螺Y轴角速率，单位（度/秒） | yyy.yyyyyyy |  |
| 9 | Gyroz | 陀螺Z轴角速率，单位（度/秒） | zzz.zzzzzzz |  |
| 10 | Accx | 加速度计X轴加速度，单位为m/s^2 | xxx.xxxxxxx |  |
| 11 | Accy | 加速度计Y轴加速度，单位为m/s^2 | yyy.yyyyyyy |  |
| 12 | Accz | 加速度计Z轴加速度，单位为m/s^2 | zzz.zzzzzzz |  |
| 13 | Magx | 磁场x轴测量值，单位gauss |  |  |
| 14 | Magy | 磁场y轴测量值，单位gauss |  |  |
| 15 | Magz | 磁场z轴测量值，单位gauss |  |  |
| 16 | SYS Status | 系统状态：0: 初始化 1: 导航模式1（仅IMU） 4:导航模式4（IMU + 磁场） | x |  |
| 17 | Com_num | 串口数据序列号 |  | 0～199 |
| 18 | Cs | 校验 | *hh | $和*之间所有数据异或值 |
| 19 | <CR> <LF> | 固定包尾 |  | <CR> <LF> |

数据格式2（默认格式）：

$GPFPD, Heading, Pitch, Roll ,SYS Status, Com_num *Cs<CR><LF>

| 字段号 | 名称 | 说明 | 格式 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header | 协议头 | $GPFPD | $GPFPD |
| 2 | Heading | 偏航角（ 0～359.99） | hhh.hhhh | 102.40 |
| 3 | Pitch | 俯仰角（ -90～90） | +/-pp.pppp | 1.01 |
| 4 | Roll | 横滚角（ -180～180） | +/-rrr.rrrr | -0.80 |
| 5 | SYS Status | 系统状态：0: 初始化 1: 导航模式1（仅IMU） 4:导航模式4（IMU + 磁场） | x |  |
| 6 | Com_num | 串口数据序列号 |  | 0～199 |
| 7 | Cs | 校验 | *hh | $和*之间所有数据异或值 |
| 8 | <CR> <LF> | 固定包尾 |  | <CR> <LF> |

6.2 命令协议说明

命令以$cmd开头，中间各部分参数用“，”（逗号）分隔,命令以*ff结尾。

响应命令分为：设置成功、设置失败、无此命令。

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 设置成功 | $cmd,config,ok* ff<CR><LF> |
| 设置失败 | $cmd,Config,failed*ff<CR><LF> |
| 无此命令 | $cmd,Bad,Command*ff<CR><LF> |

- 设置串口

命令格式:$cmd,set,comX,baudrate, Frequency *ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | set |  | 设置 |
| Attribute | string | comX |  | 串口号，参数是com1、com3、com6 |
| Parameter | Numeric | baudrate | Bps | 波特率，参数是9600、19200、38400、115200、230400、460800、614400 |
| Parameter | Numeric | Frequency | Hz | 输出频率。参数是100、50、40、25、20、10、8 、5、4、2、1、0，默认1hz。 |
| Parameter | Numeric | Message |  | 导航数据：navahrs |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set,com3,115200,100,navahrs*ff  设置com3的波特率为115200，输出频率为100Hz，输出导航数据。

重新上电后，新设置的波特率生效。

- 查询串口设置

命令格式：$cmd,get,comX*ff

返回应答：$cmd,get,comX,460800,1*ff

- 设置磁2D开始/停止校准

命令格式：$cmd,set,magcal,xxx*ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | set |  | 设置 |
| Attribute | string | magcal |  | 磁场校准 |
| Parameter | string | start |  | start=开始校准 stop=结束校准 |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set,magcal,start*ff。

- 根据位置、时间信息计算磁偏角

命令格式：$cmd,set,pos_mdec,lat,lon,alt,year,month,day*ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | set |  | 设置（计算） |
| Attribute | string | Pos_mdec |  | 磁偏角 |
| Parameter | Numeric | lat | deg | 纬度，数值范围是±90° |
| Parameter | Numeric | lon | deg | 经度，数值范围是±180° |
| Parameter | Numeric | alt | km | 高度 |
| Parameter | Numeric | year |  | 时间：年 |
| Parameter | Numeric | month |  | 时间：月 |
| Parameter | Numeric | day |  | 时间：日 |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set,pos_mdec,40.123,116.345,0.04,2025,4,18*ff

- 设置磁偏角

命令格式：$cmd,set,mdec, magnetic_declination*ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | Set |  | 设置 |
| Attribute | string | mdec |  | 磁偏角 |
| Parameter | Numeric | magnetic_declination | deg | 用户直接设置的磁偏角 |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set,mdec,1.234*ff

- 查询磁偏角

命令格式：$cmd,get, mdec *ff

返回应答：$cmd,get,mdec, magnetic_declination *ff

- 设置$GPFPD语句格式

命令格式：$cmd,set,t_imu,xxx*ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | set |  | 设置 |
| Attribute | string | t_imu |  | $GPFPD语句中时间和9轴数据是否输出 |
| Parameter | string | enable |  | enable=输出 disable=不输出，默认是无效 |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set, t_imu,disable*ff。

- 查询$GPFPD语句格式

命令格式：$cmd,get, t_imu *ff

返回应答：$cmd,get, t_imu,xxx*ff

- 设置磁场是否参与导航

命令格式：$cmd,set,magnav,xxx*ff

| 名称 | 格式 | 举例 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $cmd | string | $cmd |  | cmd消息协议头 |
| Command | string | set |  | 设置 |
| Attribute | string | magnav |  | 磁场是否有效 |
| Parameter | string | enable |  | enable=有效 disable=无效，默认是无效。 |
| cs | hexadecimal | *ff |  | 校验，默认ff |

例子：$cmd,set,magnav,disable*ff。//禁止磁场参与导航

$cmd,set,magnav,enable*ff。//使能磁场参与导航

- 查询磁场是否参与导航

命令格式：$cmd,get,magnav *ff

返回应答：$cmd,get, magnav,xxx*ff

以上型号均为标准产品，如有特殊需求，可致电010-80707547，询问技术支持。